Антенна пассивная всенаправленная

АС7.62.1

КНПР.464425.002

Заводской №150720412

Паспорт

КНПР.464425.002 ПС

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3

2	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3

3	КОМПЛЕКТНОСТЬ	4

4	УСТРОЙСТВО АНТЕННЫ	4

5	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	5

6	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	6

7	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	7

8	ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ	8

9	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОЮБСЛУЖИВАНИЕ	9

10	КАЛИБРОВКА АНТЕННЫ	9

ПРИЛОЖЕНИЕ А	10

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	11

# ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

  - Настоящий паспорт (ПС) является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем АО «СКАРД-Электроникс» основные параметры и технические характеристики антенны пассивной всенаправленной АС7.62.1.

  - Документ предназначен для ознакомления с устройством и принципом работы антенны и устанавливает правила её эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание антенны в постоянной работоспособности.

# ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Наименование: антенна пассивная всенаправленная АС7.62.1.

  - Обозначение: КНПР.464425.002.

  - Изготовитель: Акционерное Общество «СКАРД-Электроникс».

  - Адрес предприятия - изготовителя: г. Курск, ул. Карла Маркса 70Б,

тел./факс + 7 (4712)390-632.

  - Дата изготовления изделия: 11 августа 2020 г.

  - Заводской номер изделия:  150720412

  - Сертификат соответствия №  ВР 31.1.13501-2019 выданный СДС «Военный Регистр» удостоверяет, что СМК АО «СКАРД-Электроникс» соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 применительно к разработке, производству и ремонту вооружения и военной техники; срок действия до 04.04.2022 г.

  - Технические данные антенны представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические данные

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих частот, ГГц | от 0,02 до 8 |
| Пределы допускаемой погрешности измерения коэффициента усиления антенны (в диапазоне частот 0,5-8 ГГц), дБ, не более: | ± 2,0 |
| КСВН входа типовое (в диапазоне частот 0,5-8 ГГц), не более: | 3,5 |
| Тип СВЧ соединителя | N - розетка |
| Масса антенны, кг, не более | 1,2 |
| Габаритные размеры, мм, не более | - диаметр – 156 - высота – 419 |

Изделие не содержит драгметаллы.

  - Рабочие условия эксплуатации:

  - температура воздуха, °С……………………..........…от минус 40 до плюс 65;

  - относительная влажность при температуре 25 °С, %,  не  более…………..80;

  - атмосферное давление, мм рт. ст. .………………………….…...от 630 до 800.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2 - Комплектность

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Коли-чество | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КНПР.464425.002 | Антенна пассивная всенаправленная АС7.62.1 | 1 | 150720412 |  |
| КНПР.301561.003 | Кронштейн* | 1 | - |  |
| Эксплуатационная документация |  |  |  |  |
| КНПР.464425.002 ПС | Паспорт | 1 | - |  |
| Упаковка |  |  |  |  |
| - | Ящик укладочный* | 1 | - |  |

По согласованию с потребителем*

# УСТРОЙСТВО АНТЕННЫ

Антенна пассивная всенаправленная АС7.62.1 (далее – антенна) совместно с приемными устройствами предназначена для приема сигналов в диапазоне частот от 0,02 до 8,0 ГГц. Рекомендована для использования в составе средств  радиотехнического контроля, радиомониторинга и анализа спектра радиосигналов, в системах оценки ЭМС. Антенну характеризует широкий рабочий диапазон частот, круговая диаграмма направленности, простота использования, работа с разными типами анализаторов и радиоприемных устройств, малая масса и габариты.

Антенна может использоваться для работы в лабораторных, заводских и полевых условиях.

Антенна имеет коаксиальный ВЧ-вход с волновым сопротивлением 50 Ом - типа N - розетка.

Общий вид антенны АС7.62.1 с кронштейном для крепления представлен на рис.1.

Рисунок 1 – Общий вид антенны АС7.62.1 с кронштейном для крепления.

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие антенны широкополосной, дипольной всенаправленной АС7.62.1 КНПР.464425.002 заявленным требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты поставки.

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание и ремонт антенны АС7.62.1 производит АО «СКАРД-Электроникс» по адресу:

Россия, 305021, г. Курск, ул. Карла Маркса, 70 Б,

Тел: +7 (4712) 390-632, факс: +7(4712) 390-632, info@skard.ru

# СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

| Антенна АС7.62.1 |  | КНПР.464425.002 |  | № 150720412 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |

| Упакована |  | АО «СКАРД-Электроникс» |  |  |  | согласно требованиям, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование предприятия |  |  |  |  |
| предусмотренным в действующей технической документации. |  |  |  |  |  |  |
| регулировщик |  |  |  |  |  | Тимофев В.И. |
| должность |  |  | личная подпись |  |  | расшифровка подписи |
|  |  |  | число, месяц, год |  |  |  |

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

| Антенна АС7.62.1 |  | КНПР.464425.002 |  | № 150720412 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной  для эксплуатации.

число, месяц, год

| Заместитель генерального директора по качеству - начальник ОТК и К |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ивлева Е.В. |
| Штамп ОТК |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |
| линия отреза при поставке на экспорт |  |  |  |  |

| Руководитель предприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Симонов В.Б. |
| МП |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |
|  |  | Заказчик (при наличии) |  |  |
|  |  |  | обозначение документа, по которому производится поставка |  |
| МП |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

# ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

8.1 Эксплуатационные ограничения и меры безопасности

8.1.1 Перед началом эксплуатации антенны необходимо изучить настоящий  Паспорт.

8.1.2 При работе с антенной  персонал должен владеть основами работы с антенно-фидерной техникой. В процессе работы с антенной запрещается её использование для  решения нефункциональных задач.

8.1.3 Персонал обязан строго выполнять правила техники электробезопасности.

8.1.4 При проведении измерений соблюдайте правила техники безопасности при работе с СВЧ-излучениями. СВЧ-излучения могут представлять опасность для жизни и здоровья человека.

8.1.5 При выполнении работ по монтажу антенны и в процессе использования  ЗАПРЕЩАЕТСЯ оказывать механические воздействия, приводящие к изменению габаритных размеров, а также целостности и исправности антенны.

8.1.6 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование измерительных кабелей,  оборудованных соединителями, имеющими несовместимый стандарт резьбового и канального соединения с антенной.

8.2 Подготовка к работе и порядок работы

Произведите монтаж антенны в следующей последовательности:

- установите антенну на опору и зафиксируйте её (опора в комплект антенны не входит);

- присоедините измерительный кабель к выходному разъёму антенны;

- вращением антенны вокруг продольной оси установите необходимый угол наклона поляризации;

- присоедините свободный разъем измерительного кабеля к входному разъему вашего измерительного прибора (в случае несоответствия сечений разъемов кабеля и измерительного прибора используйте прецизионный СВЧ переход из состава комплекта вашего измерительного прибора).

Изделие готово к работе.

8.3 Возможные неисправности и методы устранения представлены в таблице 3.

Таблица 3. Возможные неисправности и методы устранения.

| Неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При соединении антенны с прибором с помощью измерительного кабеля нет отклика сигнала СВЧ на анализаторе. | Недостаточный уровень ВЧ сигнала на входе измерительной антенны. | Проверить установки параметров на анализаторе спектра или проверить антенну по тестовому сигналу или сигналу с известным достаточным уровнем. |
|  | Поврежден СВЧ кабель из комплекта измерительного прибора | Заменить кабель. |
| Нет сигнала на выходе измерительного кабеля | Неисправен измерительный кабель | Проверить измерительный кабель |

Неработающая антенна подлежит отправке на ремонт на предприятие - изготовитель.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОЮБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 В зависимости от этапов эксплуатации проводят следующие виды технического обслуживания:

- контрольный осмотр;

- техническое обслуживание №1.

9.2 Контрольный осмотр (КО) проводят перед, и после использования антенны по назначению и после транспортирования.

9.3 При контрольном осмотре проведите визуальную проверку:

- состояния разъёмов антенны и кабеля;

- отсутствия механических повреждений изделий комплекта антенны.

  - Техническое обслуживание №1 (ТО-1) проводится один раз в год перед проведением калибровки антенны, а так же при постановке антенны на хранение и снятии с хранения.

9.5 При ТО-1 выполните следующие работы:

9.5.1 Работы по пункту 9.3 (КО). Произведите очистку поверхностей изделий ветошью.

9.5.2 Произведите смазку трущихся деталей крепления антенны смазкой ОКБ 122-7 ГОСТ 18179-72. Излишки смазки удалите ветошью.

9.5.3 Произведите очистку СВЧ разъёма спиртом этиловым ректификованным техническим ГОСТ 18300-87.

# КАЛИБРОВКА АНТЕННЫ

  - Потребителю поставляются антенны, прошедшие первичную калибровку*.

  - Первичную калибровку антенны проводят до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта; периодическую калибровку - не реже 1-го раза в год при эксплуатации в полевых условиях; не реже 1-го раза в 2 года при использовании в лабораторных условиях.

* по согласованию с заказчиком

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

График зависимости коэффициента усиления АС7.62.1 от частоты

15

20

25

30

35

40

45

50

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

МГц

дБ

(

1

/

м

)

Изделие: Антенна АС7.62.1 зав. №150720412

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Значения коэффициента усиления антенны АС7.62.1зав. № 150720412

для заданной частоты.

Таблица Б.1

| МГц | дБ(1/м) |
| --- | --- |
| 20,0 | 21,4 |
| 100,0 | 18,4 |
| 200,0 | 26,6 |
| 300,0 | 22,1 |
| 400,0 | 29,3 |
| 500,0 | 25,5 |
| 1000,0 | 31,2 |
| 1500,0 | 35,8 |
| 2000,0 | 36,9 |
| 2500,0 | 38,6 |
| 3000,0 | 38,8 |
| 3500,0 | 44,1 |
| 4000,0 | 44,8 |
| 4500,0 | 46,6 |
| 5000,0 | 47,0 |
| 5500,0 | 46,7 |
| 6000,0 | 46,7 |
| 6500,0 | 49,1 |
| 7000,0 | 48,3 |
| 7500,0 | 46,8 |
| 8000,0 | 46,2 |