Антенна ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ

П6-222

КНПР.464651.035

Заводской номер 150221734

ПАСПОРТ

КНПР.464651.035 ПС

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3

2	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3

3	КОМПЛЕКТНОСТЬ	4

4	Устройство антенны	4

5	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	6

6	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	7

7	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	8

8	заметки по эксплуатации и хранению	9

9	Техническое обслуживание	10

10	КАЛИБРОВКА АНТЕННЫ	11

ПРИЛОЖЕНИЕ А	12

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	13

# ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

  - Настоящий паспорт (ПС) является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем АО «СКАРД - Электроникс» основные параметры и технические характеристики антенны логопериодической П6-222.

  - Документ предназначен для ознакомления с устройством и принципом работы антенны и устанавливает правила её эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание антенны в постоянной работоспособности.

# ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Наименование: антенна измерительная П6 - 222.

  - Обозначение: КНПР.464651.035.

  - Изготовитель: Акционерное Общество «СКАРД - Электроникс».

  - Адрес предприятия - изготовителя: г. Курск, ул. Карла Маркса 70Б, тел./факс + 7 (4712) 390-632.

  - Дата изготовления изделия: 14 марта 201 г.

  - Заводской номер изделия: 150221734.

  - Сертификат соответствия №  ВР 31.1.13501-2019 выданный СДС «Военный Регистр» удостоверяет, что СМК АО «СКАРД-Электроникс» соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 применительно к разработке, производству и ремонту вооружения и военной техники; срок действия до 04.04.2022 г.

  - Технические данные антенны представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические данные

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон частот, ГГц | от 1,0 до 18,0 |
| Коэффициент усиления антенны в диапазоне частот, дБ, не менее | 4,0 |
| Пределы допускаемой погрешности измерения коэффициента усиления антенны, дБ, не более | ± 2 |
| КСВН входа, не более | 2,5 |
| Уровень кроссполяризационной составляющей антенны, дБ, не менее | минус 20 |
| Тип разъёма СВЧ входа | N (розетка) |
| Масса антенны, кг, не более | 0,8 |
| Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм | 423,5×198×199,1 |

Примечание: Коэффициент усиления  антенны для заданной частоты определяется по графику (приложение А), либо по таблице (приложение Б), придаваемым к антенне, и может уточняться в процессе эксплуатации по результатам периодической калибровки.

  - Рабочие условия эксплуатации:

  - температура воздуха, °С ………………....… от минус 40 до плюс 50;

  - относительная влажность при температуре 25 °С, %,  не  более .. 80;

  - атмосферное давление, мм рт. ст .……..………….…... от 630 до 800.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2 - Комплектность

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Коли-чество | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КНПР.464651.035 | Антенна измерительная П6-222 | 1 |  |  |
| Эксплуатационная документация |  |  |  |  |
| КНПР.464651.035 ПС | Паспорт | 1 | - |  |
| Упаковка |  |  |  |  |
| - | Короб транспортировочный | 1 | - |  |

# Устройство антенны

Логопериодическая антенна П6-222 (далее – антенна) представляет собой широкополосную поисковую антенну диапазона 1,0-18 ГГц и предназначена для приёма энергии электромагнитных полей в рабочем диапазоне частот.

Антенна совместно с измерительными приемными устройствами применяется для измерения плотности потока энергии электромагнитного поля, параметров других антенных устройств, параметров электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств. Антенна может использоваться для работы в лабораторных, заводских и полевых условиях в качестве рабочих средств измерений. Может использоваться для измерения параметров поля в задачах служб РЧЦ и ГСН, а также для аттестации систем связи РРС.

Антенна П6-222 состоит из следующих основных частей:

- пассивная логарифмическая антенна;

- корпус;

- ручка пистолетного типа;

- измерительный СВЧ кабель (опция).

Общий вид антенны приведен на рис. 1

Рисунок 1 – Общий вид антенны П6-222.

Пассивная логарифмическая антенна размещена в защитном радиопрозрачном корпусе  и выполнена в виде продольной решетки вибраторов, питаемых двухпроводной симметричной линией с проводниками квадратного сечения, выполняющих одновременно роль несущей конструкции. Длина вибраторов и расстояние между ними изменяются по закону геометрической прогрессии со знаменателем т = 0,88. Возбуждение двухпроводной линии осуществляется коаксиальным кабелем типа РК-50-2-22, проложенным вдоль одного из проводников двухпроводной линии.

На задней панели корпуса размещён входной СВЧ - соединитель типа N (розетка).

Конструкция антенны предусматривает возможность её использования в носимом варианте, а также крепления на диэлектрическую треногу КНПР.301554.001 или универсальный фотоштатив, для чего на нижней панели имеются отверстия ¼” UNC 20 и Ø4,3 мм.

Общий вид антенны, размещённой на треноге, приведен на рис.2.

Рисунок 2 – Крепление антенны на треноге

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие антенны измерительной П6-222 КНПР.464651.035 заявленным параметрам при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты ввода антенны в эксплуатацию.

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание и ремонт антенны П6-222  производит АО «СКАРД-Электроникс» по адресу:

Россия, 305021, г. Курск, ул. Карла Маркса, 70 Б,

Тел/факс: +7 (4712) 390-632, 390-786, e-mail: info@skard.ru

# СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

| Антенна П6-222 |  | КНПР.464651.035 |  | 150221734 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |
| Упакована | АО «СКАРД – Электроникс» |  |  |  |
|  | наименование или код изготовителя |  |  |  |
| согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. |  |  |  |  |
| регулировщик |  |  |  | Тимофеев В.И. |
| должность |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

| Антенна П6-222 |  | КНПР.464651.035 |  | 150221734 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и  признана годной  для эксплуатации.

| Заместитель генерального директора по качеству - начальник ОТК и К |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ивлева Е.В. |
| Штамп ОТК |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

линия отреза при поставке на экспорт

| И.о Генерального директора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Чесноков О.Н. |
| МП |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

# заметки по эксплуатации и хранению

8.1 Эксплуатационные ограничения и меры безопасности

8.1.1 Перед началом эксплуатации антенны необходимо изучить настоящий Паспорт.

8.1.2 При работе с антенной персонал должен владеть основами работы с антенно-фидерной техникой. В процессе работы с антенной запрещается её использование для  решения нефункциональных задач.

8.1.3 Персонал обязан строго выполнять правила техники электробезопасности.

8.1.4 При проведении измерений или использовании антенны в качестве передающей соблюдайте правила техники безопасности при работе с СВЧ-излучениями. СВЧ - излучения могут представлять опасность для жизни и здоровья человека.

8.1.5 При выполнении работ по монтажу антенны и в процессе использования ЗАПРЕЩАЕТСЯ оказывать механические воздействия, приводящие к изменению габаритных размеров, а также целостности и исправности антенны.

8.1.6 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование измерительных кабелей, оборудованных соединителями, имеющими несовместимый стандарт резьбового и канального соединения с антенной.

8.2 Подготовка к работе и порядок работы

Произведите монтаж антенны в следующей последовательности:

- при необходимости, установите антенну на опору и зафиксируйте её (опора в комплект антенны не входит);

- присоедините измерительный кабель к выходному разъёму антенны;

- присоедините свободный разъем измерительного кабеля к входному разъему вашего приёмника (в случае несоответствия сечений разъемов кабеля и измерительного прибора используйте прецизионный СВЧ переход из состава вашего приёмника).

Изделие готово к работе.

П р и м е ч а н и е - Значения коэффициента усиления антенны, взятые из таблицы Б.1 (приложение Б), действительны при проведении измерений в дальней зоне антенны.

8.3 Возможные неисправности и методы устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Возможные неисправности и методы устранения.

| Неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При соединении антенны с прибором с помощью измерительного кабеля нет отклика сигнала ВЧ на анализаторе. | Недостаточный уровень ВЧ сигнала на входе измерительной антенны. | Проверить установки параметров на анализаторе спектра или проверить антенну по тестовому сигналу или сигналу с известным достаточным уровнем. |
|  | Поврежден СВЧ кабель из комплекта измерительного прибора | Заменить кабель. |
| Нет сигнала на выходе измерительного кабеля | Неисправен измерительный кабель | Проверить измерительный кабель |

Неработающая антенна подлежит отправке на ремонт на предприятие - изготовитель.

# Техническое обслуживание

9.1 В зависимости от этапов эксплуатации проводят следующие виды технического обслуживания:

- контрольный осмотр;

- техническое обслуживание №1.

9.2 Контрольный осмотр (КО) проводят перед и после использования антенны по назначению и после транспортирования.

9.3 При контрольном осмотре проведите  визуальную проверку:

- состояния разъёма антенны;

- отсутствия механических повреждений изделий комплекта антенны.

  - Техническое обслуживание №1 (ТО-1) проводится один раз в год перед проведением калибровки антенны, а так же при постановке антенны на хранение и снятии с хранения.

9.5 При ТО-1 выполните следующие  работы:

9.5.1 Работы по пункту 9.3 (КО). Произведите очистку поверхностей изделий ветошью.

9.5.2 Произведите очистку СВЧ соединителя спиртом этиловым ректификованным ГОСТ 18300-87.

# КАЛИБРОВКА АНТЕННЫ

10.1 Потребителю поставляются антенны, прошедшие первичную калибровку*.

10.2 Первичную калибровку антенны проводят до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта; периодическую калибровку:

    - не реже одного раза в год при эксплуатации в полевых условиях;

    - не реже одного раза в 2 года при использовании в лабораторных условиях.

* По согласованию с заказчиком.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

График зависимости коэффициента усиления антенны П6-222 от частоты

11

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ГГц

дБ

Изделие: Антенна измерительная П6-222 зав. №150221734

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Значения коэффициента усиления  антенны П6-222 зав. № 150221734

для заданной частоты

Таблица Б.1

| Частота, ГГц | Коэффициент усиления, дБ |
| --- | --- |
| 1,0 | 6,8 |
| 1,5 | 7,3 |
| 2,0 | 6,7 |
| 2,5 | 6,3 |
| 3,0 | 7,6 |
| 3,5 | 6,9 |
| 4,0 | 7,8 |
| 4,5 | 8,0 |
| 5,0 | 7,8 |
| 5,5 | 7,2 |
| 6,0 | 7,3 |
| 6,5 | 8,1 |
| 7,0 | 8,0 |
| 7,5 | 7,9 |
| 8,0 | 8,0 |
| 8,5 | 8,6 |
| 9,0 | 8,4 |
| 9,5 | 8,1 |
| 10,0 | 8,3 |
| 10,5 | 7,5 |
| 11,0 | 8,1 |
| 11,5 | 7,8 |
| 12,0 | 8,0 |
| 12,5 | 7,4 |
| 13,0 | 6,8 |
| 13,5 | 6,6 |
| 14,0 | 6,9 |
| 14,5 | 7,0 |
| 15,0 | 6,7 |
| 15,5 | 6,7 |
| 16,0 | 6,7 |
| 16,5 | 7,6 |
| 17,0 | 7,3 |
| 17,5 | 7,4 |
| 18,0 | 6,9 |