ПЕРЕДАЮЩАЯ СПИРАЛЬНАЯ АНТЕННА С ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ

АС8.114.2

КНПР.464116.005-01

Заводской №1525113122108

ПАСПОРТ

КНПР.464116.005-01 ПС

СОДЕРЖАНИЕ

Лист

1	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3

2	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	3

3	ОСНОВНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

4	НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО АНТЕННЫ	4

5	КОМПЛЕКТНОСТЬ	4

6	РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	5

7	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	5

8	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	6

9	КОНСЕРВАЦИЯ	7

9.1	Общие указания	7

9.2	Меры безопасности при консервации/расконсервации	7

9.3	Консервация	7

9.4	Расконсервация	7

10	ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ	9

10.1	Эксплуатационные ограничения и меры безопасности	9

10.2	Подготовка к работе и порядок работы	9

11	ХРАНЕНИЕ	9

12	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	11

13	ТАРА И УПАКОВКА	11

14	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	11

15	ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	13

16	УЧЕТ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ	16

17	УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ	17

18	РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	18

19	РЕМОНТ	19

20	ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ	22

21	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	24

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

  - Перед эксплуатацией антенны спиральной АС8.114.2 (далее – антенна, изделие) необходимо ознакомиться с Паспортом антенны.

  - Паспорт должен постоянно находиться с антенной.

  - Все записи в паспорте делаются только чернилами, отчетливо и аккуратно. Не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута, вместо нее записана новая, заверяемая ответственным лицом. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

  - Учет работы производят в тех же единицах, что и ресурс.

  - При передаче антенны на другое предприятие суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего антенну.

Авторские права на изделие принадлежат АО «СКАРД - Электроникс»:

- все конструктивные и схематические решения, примененные в изделиях, являются интеллектуальной собственностью АО «СКАРД - Электроникс».

- любое копирование, или применение использованных в изделии схемотехнических и конструктивных решений, а также использование изделия в качестве базовой технологии для разработки аналогичных изделий не допускается.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

  - Наименование: Передающая спиральная антенна с поляризацией правого вращения АС8.114.2.

  - Обозначение: КНПР.464116.005-01.

  - Изготовитель: Акционерное Общество «СКАРД - Электроникс».

  - Адрес предприятия - изготовителя: г. Курск, ул. Карла Маркса 70Б, тел./факс +7(4712) 390632. e-male: info@skard.ru.

  - Дата изготовления изделия: 11 февраля 2026 г.

  - Заводской номер изделия: 1525113122108.

ОСНОВНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Т а б л и ц а 1 – Основные метрологические характеристики

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон частот, ГГц | от 0,8 до 3,0 включ. |
| Коэффициент усиления | от 0,0 до 3,0 |
| КСВН входа не более | 2,5 |

Примечание: Коэффициент калибровки антенны (Кк) для заданной частоты определяется по значениям табличной части Свидетельства о Поверке, или графику (приложение А), либо по таблице (приложение Б) Формуляра, придаваемым к антенне, и действительны при проведении измерений в дальней зоне. Кк уточняется по результатам периодической поверки антенны.

Т а б л и ц а 2 – Основные технические характеристики

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Поляризация антенны | Круговая, правого вращения |
| Максимальная подводимая мощность не более, Вт | 200,0 |
| Тип СВЧ соединителя | N - типа (розетка) |
| Масса антенны, кг, не более | 1,2 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 230,0 х 125,0 |
| Диапазон рабочих температур, С° | от -40,0 до + 50,0 |

Изделие не содержит драгметаллы.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО АНТЕННЫ

Антенна совместно с передающими устройствами (ВЧ генераторы, усилители мощности и т.д.) предназначена для передачи сигнала круговой поляризации правого направления вращения в рабочем диапазоне частот. Допускается использование антенны совместно с приёмными устройствами (анализатор спектра, измеритель мощности и т.д.) для электромагнитных полей в рабочем диапазоне частот.

Принцип действия антенны состоит в преобразовании плотности потока энергии электромагнитного поля в соответствующую ей высокочастотную мощность в тракте.

Антенна состоит из плоской спирали, изготовленной из посеребренного проводника, расположенного на диэлектрической подложке, корпуса с согласующим устройством, СВЧ-входом и кронштейном для крепления. Плоская спираль выполнена в виде двухпроводной линии, каждый проводник (плечо) которой имеет форму архимедовой спирали и расположены симметрично в плоскости антенны.

Антенна имеет коаксиальный ВЧ-вход с волновым сопротивлением 50 Ом - соединитель N типа (розетка или аналогичная).

Антенна может использоваться для работы в лабораторных, заводских и полевых условиях в качестве рабочих средств измерений, генерации ЭМП, РЭБ.

Общий вид антенны АС8.114.2 представлен на рис.1.

Рисунок 1. Общий вид антенны АС8.114.2 представлен на рис.1.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Т а б л и ц а 3 - Комплектность

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Кол. шт. | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- |
| КНПР.464116.005-01 | Передающая спиральная антенна с поляризацией правого вращения АС8.114.2. | 1 | 1525113122108 |
| Эксплуатационная документация |  |  |  |
| КНПР.464116.005-01 ПС | Паспорт. | 1 | - |
| Упаковка |  |  |  |
| КНПР.321144.126 | Ящик укладочный.* | 1 | - |

* по согласованию с Заказчиком

РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Ресурс антенны до капитального ремонта: 36 месяцев.

  - Гарантийный срок хранения антенны при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей в упаковке и консервации изготовителя:

- 10 лет в отапливаемых хранилищах;

- 5 лет в неотапливаемых хранилищах.

  - Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев

  - Указанный ресурс, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

линия отреза при поставке на экспорт

  - Гарантийный срок хранения исчисляется со дня приёмки изделия ОТК на предприятии изготовителе. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня ввода антенны в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

  - Гарантийный срок эксплуатации продлевается на период от получения рекламации до введения антенны в эксплуатацию силами предприятия-изготовителя.

  - Действие гарантийных обязательств прекращается при истечении гарантийного срока.

  - Гарантии предприятия изготовителя не распространяются на неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

  - Гарантии предприятия изготовителя снимаются:

- на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождь, снег, град, гроза и т.п.), наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и др.) или влияния случайных внешних факторов (броски напряжения в электрической сети и пр.):

- на неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения и эксплуатации;

- на неисправности, вызванные ремонтом или модификацией изделия лицами, не уполномоченными на это Производителем;

- на изделие, имеющее внешние дефекты (явные механические повреждения).

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание и ремонт изделия производит АО «СКАРД - Электроникс» по адресу:

Россия, 305021, Курск, ул. Карла Маркса 70Б.

Тел: +7 (4712) 390-632, факс: +7(4712) 390-632, info@skard.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

| Антенна АС8.114.2 |  | КНПР.464116.005-01 |  | 1525113122108 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |

| Упакована | АО «СКАРД - Электроникс» |  | согласно требованиям, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование предприятия |  |  |
| предусмотренным в действующей технической документации. |  |  |  |  |
| упаковщик |  |  |  | Мельников С.В. |
| должность |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

| Антенна АС8.114.2 |  | КНПР.464116.005-01 |  | 1525113122108 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

| Заместитель генерального директора по качеству - начальник ОТК и К |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ивлева Е.В. |
| Штамп ОТК |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |
| линия отреза при поставке на экспорт |  |  |  |  |

| Инженер |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Захаров А.М. |
| МП |  | личная подпись |  | расшифровка подписи По доверенности №4 от 27 мая 2024 г. |
|  |  | число, месяц, год |  |  |
|  |  | Заказчик (при наличии) |  |  |
| МП |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

КОНСЕРВАЦИЯ

  - Общие указания

    - Консервацию (расконсервацию) антенн в помещении проводить при температуре воздуха не менее 15 ºС.

    - Помещение для консервации должно быть защищено от проникновения агрессивных газов и пыли.

  - Меры безопасности при консервации/расконсервации

    - К работе по консервации (расконсервации) антенн допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и производственной санитарии при выполнении погрузочно-разгрузочных, окрасочных, консервационных работ и обученные обращению с легковоспламеняющимися жидкостями.

    - Материалы, применяемые при консервационных работах, должны храниться в отдельной таре с соответствующими надписями в специально отведенном месте.

    - Помещение для консервации должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

    - ЗАПРЕЩАЕТСЯ по окончании оставлять консервационные материалы на месте консервации.

  - Консервация

    - К консервации допускаются полностью укомплектованное исправное изделие, прошедшее ТО-1.

    - Проверьте состояние лакокрасочных покрытий наружных поверхностей, при необходимости, восстановите их.

    - Произведите консервацию неокрашенных металлических частей изделия смазкой ПВК (пушечная).

    - Просушите изделие обдувом теплым (не более 90 ºС) воздухом.

    - Оберните каждую сборочную единицу изделия пленкой ПВХ и уложите в специальные гнезда укладочного ящика.

    - Расфасуйте высушенный силикагель в мешки весом не более 0,05 кг и равномерно распределите по объему укладочного ящика.

    - На законсервированное изделие повесить табличку с указанием даты консервации.

    - Укладочный ящик упакуйте в картонную коробку в соответствии с разделом 1.5 настоящего руководства.

    - Сделайте соответствующую запись в Паспорте изделия.

  - Расконсервация

    - Снять с неокрашенных металлических поверхностей консервационную смазку, промыть растворителем или уайт спиритом, затем техническим спиртом и протереть чистой ветошью.

    - Проветрить изделие и упаковку, включив вентиляцию на время не менее 30 мин.

    - Провести ТО-1.

    - Сделать соответствующую запись в Таблице 4 Паспорта изделия.

Т а б л и ц а 4 – Консервация/расконсервация/переконсервация

| Дата | Наименование работы | Срок действия; годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

  - Эксплуатационные ограничения и меры безопасности

    - Перед началом эксплуатации антенны необходимо изучить настоящий Паспорт.

    - При работе с антенной персонал должен владеть основами работы с антенно-фидерной техникой. В процессе работы с антенной запрещается её использование для  решения нефункциональных задач.

    - Персонал обязан строго выполнять правила техники электробезопасности.

    - При проведении измерений или использовании антенны, в качестве передающей, соблюдайте правила техники безопасности при работе с СВЧ-излучениями. СВЧ-излучения могут представлять опасность для жизни и здоровья человека.

    - При выполнении работ по монтажу антенны и в процессе использования ЗАПРЕЩАЕТСЯ оказывать механические воздействия, приводящие к изменению габаритных размеров, а также целостности и исправности антенны.

    - КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование измерительных кабелей, оборудованных соединителями, имеющими несовместимый стандарт резьбового и канального соединения с антенной.

  - Подготовка к работе и порядок работы

При подготовке к измерениям следует убедиться в полной исправности и работоспособности антенн. Аппаратура, необходимая для проведения измерений (измерительные генераторы, измерители мощности, анализаторы спектра и т.д.) должна быть прогрета в течение времени, указанного в руководстве по эксплуатации.

Произведите монтаж антенны в следующей последовательности:

- закрепите антенну на основании (основание в комплект антенны не входит);

- вращением антенны установите необходимые угол места и азимута, 
зафиксируйте её;

- присоедините к СВЧ входу антенны измерительный кабель (в комплект антенны не входит). В случае несоответствия сечений разъемов кабеля и измерительного прибора используйте прецизионный СВЧ переход из состава комплекта вашего измерительного прибора;

- соедините клемму заземления с шиной заземления.

- присоедините свободный разъем измерительного кабеля к входному разъему вашего измерительного прибора (в случае несоответствия сечений разъемов кабеля и измерительного прибора используйте прецизионный СВЧ переход из состава вашего измерительного прибора).

- включите ваш измерительный прибор. В соответствии с инструкцией по эксплуатации вашего прибора подготовьте его к работе и приступайте к проведению измерений в заданном диапазоне частот.

ХРАНЕНИЕ

  - На хранение ставится полностью укомплектованное изделие.

  - При постановке антенны на краткосрочное хранение на срок не более 3-х месяцев в складских условиях проведите очередное ТО-1.

  - При постановке антенны на длительное хранение (более 3-х месяцев) либо на краткосрочное хранение в полевых условиях проведите очередное ТО-1 и консервацию.

  - При хранении в неотапливаемом помещении хранение осуществляется в тарных ящиках, накрытых брезентом.

  - Складское хранение изделия осуществляется при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;

- относительная влажность до 98 % при температуре 35 °С;

- в помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

Таблица 5 – Хранение

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

  - Транспортирование упакованных в тарные ящики изделий  производится всеми видами транспорта при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли.

  - Тарные ящики с упакованными изделиями должны быть укреплены на транспортных средствах так, чтобы была исключена возможность их смещений и соударений.

  - Положение ящиков определяется надписью «ВЕРХ». В случае транспортирования изделия на открытых автомашинах ящики должны быть накрыты брезентом. Погрузка и выгрузка должны производиться с соблюдением мер предосторожности, определенных на каждом ящике.

  - Изделие должно транспортироваться в условиях, не превышающих заданных предельных условий: температура воздуха от минус 50 до плюс 50 °С, относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 35 °С.

ТАРА И УПАКОВКА

  - При упаковке все сборочные единицы комплекта антенны должны быть очищены от пыли и грязи и насухо протерты. Затем сборочные единицы согласно описи укладки укладываются в укладочный ящик в специальные гнезда.

  - Техническая документация укладывается в укладочный ящик в пакете из ПВХ поверх изделия.

  - Укладочный ящик после укладки комплекта антенны закрывают и на противоположные стороны устанавливают пломбы.

  - При необходимости дальнейшего транспортирования комплекта укладочный ящик помещается в картонную упаковку. Внутренние размеры картонной упаковки должны превышать соответствующие размеры укладочного ящика не менее, чем на 20 мм. Картонная упаковка внутри выкладывается водонепроницаемой бумагой или ПВХ пленкой таким образом, чтобы концы бумаги (пленки) были выше краев ящика на величину большую половины длины и ширины ящика. Укладочный ящик оборачивают в пленку ПВХ с воздушными амортизирующими полостями не менее 3-х слоев и укладывают в картонную упаковку. При необходимости, свободное пространство между укладочным ящиком и стенками картонной упаковки заполняют уплотнителем. Под крышку картонной упаковки укладывают упаковочный лист. На противоположные стороны картонной упаковки наклеивают контрольные этикетки (пломбы).

  - На верхнюю часть картонной упаковки и на боковые стороны наносятся основные, дополнительные и информационные знаки: по ГОСТ 14192-77

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - В зависимости от этапов эксплуатации проводят следующие виды технического обслуживания:

- контрольный осмотр;

- техническое обслуживание №1.

  - Контрольный осмотр (КО) проводят перед, и после использования антенны по назначению и после транспортирования.

  - При контрольном осмотре проведите визуальную проверку:

- состояния СВЧ соединителей;

- отсутствия механических повреждений изделий комплекта антенны.

  - Техническое обслуживание №1 (ТО-1) проводится один раз в год перед проведением калибровки антенны, а так же при постановке антенны на хранение и снятии с хранения.

  - При ТО-1 выполните работы по пункту 14.3 (КО):

  - Проведите очистку:

- поверхностей изделий ветошью;

- от пыли, загрязнений и окислений СВЧ соединители спиртом этиловым ректификованным техническим ГОСТ 18300-87;

- не допускается производить чистку соединителей металлическими предметами, так как можно повредить соединитель. Чистку необходимо производить только ватным тампоном, смоченную спиртом. Запрещается чистить ватным тампоном гнездовые контакты центральных проводников, так как частицы ваты могут застревать между его ламелями;

- Запрещено чистить соединители сильными растворителями, например, ацетоном, так как можно повредить покрытие соединителей.

  - Произведите смазку трущихся деталей крепления облучателя к антенне смазкой ОКБ 122-7 ГОСТ 18179-72. Излишки смазки удалите ветошью.

  - Сделать соответствующую запись в Таблице 6 Паспорта изделия.

Т а б л и ц а 6 – Учёт технического обслуживания

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | после последнего ремонта | с начала эксплуата-ции |  | Выполнив-шеего работу | проверившего работу |  |

ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Т а б л и ц а 7 – Движение изделия при эксплуатации

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | наработка |  | Причина снятия | Подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуатации | после последнего ремонта |  |  |

Т а б л и ц а 8 – Приём и передача изделия

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Предприятие, должность и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сдавшего | принявшего |  |

Т а б л и ц а 9 – Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

| Наименование изделия (составной части) и обозначение | Должность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | закрепление | открепление |  |

УЧЕТ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Т а б л и ц а 10 – Учёт работы изделия

| Дата | Цель работы | Время |  | Продолжитель-ность работы | Наработка |  | Кто прово-дит работу | Должность, фамилия и подпись ведущего паспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала работы | окон-чания работы |  | после последнего ремонта | с начала эксплуа-тации |  |  |

УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

Т а б л и ц а 11 – Учёт работы по бюллетеням и указаниям

| Номер бюллетеня (указания) | Краткое содержание работы | Установленный срок выполнения | Дата выполнения | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнившего работу | проверившего работу |

РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

18.1 Учет выполнения работ. Записи о внеплановых работах при эксплуатации, включая замену отдельных составных частей антенны, потребитель вносит в Таблицу 12.

Т а б л и ц а 12 – Учет выполнения работ

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнившего работу | проверившего работу |  |

18.2. Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям. Потребителем в произвольной форме выполняются записи, содержащие сведения об основных замечаниях по эксплуатации и данные по аварийным случаям, возникшим из-за неисправности изделия, а также о принятых мерах по их устранению.

РЕМОНТ

| КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | № |
| наименование изделия |  | обозначение |  |  | заводской номер |
| предприятие |  | дата |  |  |  |
| Наработка с начала эксплуатации |  |  |  |  |  |
|  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |  |  |  |
| Наработка после последнего ремонта |  |  |  |  |  |
|  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |  |  |  |
| Причина поступления в ремонт |  |  |  |  |  |
| Сведения о произведенном ремонте |  |  |  |  |  |
|  |  | вид ремонта и краткие сведения о ремонте |  |  |  |

ДАННЫЕ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

| Свидетельство о приемке и гарантии |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | № |
| наименование изделия |  |  | обозначение |  |  |  | заводской номер |
| вид ремонта |  |  | наименование предприятия, условное обозначение |  |  |  |  |
| согласно |  |  |  |  |  |  |  |
| вид документа |  |  |  |  |  |  |  |
| Принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурс до очередного ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | параметр, определяющий ресурс |  |  |  |
| в течение срока службы |  |  |  | лет |  |  |  |
| (года), в том числе срок хранения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | условия хранения лет (года). |  |  |  |
| Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник ОТК |  |  |  |  |  |
| Штамп ОТК |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | личная подпись |  |  | расшифровка подписи |
|  |  |  |  | число, месяц, год |  |  |  |

| КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | № |
| наименование изделия |  | обозначение |  |  | заводской номер |
| предприятие |  | дата |  |  |  |
| Наработка с начала эксплуатации |  |  |  |  |  |
|  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |  |  |  |
| Наработка после последнего ремонта |  |  |  |  |  |
|  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |  |  |  |
| Причина поступления в ремонт |  |  |  |  |  |
| Сведения о произведенном ремонте |  |  |  |  |  |
|  |  | вид ремонта и краткие сведения о ремонте |  |  |  |

ДАННЫЕ ПРИЕМО - СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

  - После принятия решения о невозможности восстановления ОС или выработки ресурса изделие подлежит утилизации. Изделие разбирается.

  - Особых мер безопасности при выполнении указанных работ не требуется. При проведении работ по утилизации следует руководствоваться действующими на предприятии нормативными документами по безопасности труда, правилами технической эксплуатации электроприборов и правилами техники безопасности при эксплуатации электроприборов.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
График зависимости коэффициента усиления от частоты.

Изделие: Передающая спиральная антенна с поляризацией правого вращения АС8.114.2 зав. №1525113122108

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Значения коэффициента усиления и калибровки для заданной частоты.

Изделие: Передающая спиральная антенна с поляризацией правого вращения 
АС8.114.2 зав. №1525113122108

Таблица Б.1

| Частота, ГГц | Коэффициент усиления, дБ | Коэффициент калибровки, дБ(м-1) |
| --- | --- | --- |
| 0,8 | 3,4 | 24,9 |
| 1,0 | 4,0 | 26,2 |
| 1,2 | 4,8 | 27,0 |
| 1,4 | 5,2 | 27,9 |
| 1,6 | 4,9 | 29,4 |
| 1,8 | 3,5 | 31,8 |
| 2,0 | 3,2 | 33,0 |
| 2,2 | 1,0 | 36,1 |
| 2,4 | 1,4 | 36,4 |
| 2,6 | 1,4 | 37,1 |
| 2,8 | 4,2 | 35,0 |
| 3,0 | 4,9 | 34,9 |